| Projektnamn |  |  |
| --- | --- | --- |
| VÄSTLÄNKEN och olskroken planskildhet – ETAPP E04, haga |  |  |
| Dokumenttyp | Ärendenummer |  |
| PM GK3 | TRV 2017/65430 |  |
| Skapad av | Filnamn |  |
| L. Jendeby | PM_GK3_E04_HAGA_006 |  |
| Godkänt av | Godkänt datum | Version |
| LEJY | 2018-05-04 | 1.0 |
| Prefix |  |  |
| E 04 |  |  |
| Dokumenttitel |  |  |
| PM GK3 E04 Haga 006 |  |  |

Adress	COWI AB
Skärgårdsgatan 1
Box 12076
402 41 Göteborg

Tel	010 850 10 00

Fax	010 850 10 10

www	cowi.se

4 maj 2018

trafikverket

västlänken

etapp E04, HAGA

PM GK3 E04 HAGA 006

synpunkter på reviderad RKFM avseende påldäck vid södra hamngatan

Leif jendeby

Projektnr.	A101992-004

Innehåll

1	PM:ens syfte och omfattning	8

2	Synpunkter/kommentarer	9

2.1	Generellt	9

2.2	Specifika kommentarer	9

BILAGOR

-

- Tidigare PM GK3 E04

001		Synpunkter på handlingar avseende spont och schakt vid

Södra Hamngatan

002		Synpunkter på reviderade handlingar avseende spont och schakt vid

Södra Hamngatan

003		Synpunkter på projekteringsbeskrivning avseende Skattehuset och 			Rosenlund – bilaga E

004		Synpunkter på PUU:er avseende Skattehuset och Rosenlund

005		Synpunkter på RKFM avseende påldäck vid Södra Hamngatan

PM:ens syfte och omfattning

På uppdrag av Trafikverket, (Stora Projekt, Projekt Västlänken), utför COWI s.k. GK3-granskning av Etapp E04 - Haga, inom Projekt Västlänken.

Denna PM utgör en del av denna granskning.

Denna PM redovisar synpunkter avseende följande handling:

RKFM – Presentation of the construction work conditions and methods: Södra Hamngatan piled deck, (daterad 18-04-27).

Synpunkter/kommentarer

Generellt

Arbetena med påldäcket har tidigare beskrivits i PUU, med tillhörande ritningar. Synpunkter på dessa handlingar har redovisats i PM GK 3 E04 Haga 001 och -002. Vidare har tidigare version av RKFM för aktuell konstruktion tidigare kommenterats i PM GK 3 E04 Haga 005.

Specifika kommentarer

Avseende tätning så har nu lösningen korrigerats så att man mot norr, (mot Residenset), har en RD-påle-vägg. Antar att denna då ansluts mot profilsponterna som löper tvärs Södra Hamngatan, vilka i sin tur ansluter mot profilsponten längs kanalmuren. Därmed torde den övre akviferen vara under kontroll.

Enligt Figur 3-4 så ska den undre akviferen tätas genom:

mot öster och väster; "permeation grouting" av friktionsjorden, och "pre-grouting" i berget,

mot norr; RD-pålar, (under schaktbotten, enligt figur 2-6), samt med "permeation grouting" av friktionsjorden,

mot söder; med RD-pålar.

| Hur har man resonerat när "pre-grouting" av berget inte behövs i norr och söder? Djupet för "pre-grouting" är ju redovisat betydligt djupare än RD-pålarnas inborrning, (figur 3-3). | 006-01 |
| --- | --- |

| Hur har man resonerat när "permeation grouting" av friktionsjorden inte behövs söder, men mot norr? | 006-02 |
| --- | --- |

I tidigare PM GK3 har diskuterats huruvida man i skede 1 klarar sig utan sänkning av GV med hänsyn till hydraulisk upptryckning av botten, och om man därför bör utföra samtliga tätningsarbeten i skede 1. Nu anges, (i avsnitt 2.1), att "rock grouting" eventuellt kan utföras i skede 2.

| I det fall man väljer att utföra tätning av den undre akvifären i skede 2, så kommer man inte heller att kunna kontrollera "gropens täthet" förrän i skede 2. Vid eventuella läckage måste man då kanske komplettera även i spårområdet, vilket då påverkar trafiken? | 006-03 |
| --- | --- |